肇庆市新荣昌环保股份有限公司2024年度自行监测年度报告

根据《全国污染源监测数据管理与共享系统》要求，现予以公布肇庆市新荣昌环保股份有限公司2024年度企业自行监测情况。

一、企业自行监测方案落实情况

监测方案的调整变化情况。

肇庆市新荣昌环保股份有限公司于2023年12月制定了《肇庆市新荣昌环保股份有限公司企业自行监测方案》，严格按照企业自行监测方案的要求开展企业自行监测工作，并及时登录《全国污染源监测数据管理与共享系统》填报企业相关信息，于2024年1月1日对企业自行监测方案进行调整。

二、全年自行监测情况

2024年自行监测结果统计数据见表1-表6。

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

2025年1月6日

表1 2024年有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年生产天数 |  |  | 300 |  |  | 全年监测天数 |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 自行监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 |  | 频次 | 许可排放浓度限值（mg/Nm3） |  | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（mg/Nm3） |  |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最小值 |  | 最大值 | 平均值 |  |  |
| DA001 | 氯化氢 | 手工 |  | 1次/季度 | 100 |  | 4 | 1.9 |  | 2.91 | 2.4175 | 0 | 0 |
|  | 氰化氢 | 手工 |  | 1次/季度 | 1.9 |  | 4 | <0.09 |  | <0.09 | <0.09 | 0 | 0 |
|  | 氨（氨气） | 手工 |  | 1次/季度 | / |  | 4 | 1.03 |  | 1.86 | 1.4725 | 0 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 手工 |  | 1次/季度 | 35 |  | 4 | 1.31 |  | 1.31 | 1.3100 | 0 | 0 |
| DA002 | 总挥发性有机物 | 手工 |  | 1次/季度 | 30 |  | 4 | 0.51 |  | 5.36 | 1.9300 | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 手工 |  | 1次/季度 | 120 |  | 4 | 1.11 |  | 10.7 | 5.2975 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 手工 |  | 1次/季度 | 120 |  | 4 | <20 |  | <20 | <20 | 0 | 0 |
| DA003 | 总挥发性有机物 | 手工 |  | 1次/季度 | 30 |  | 4 | 0.47 |  | 1.15 | 0.6950 | 0 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 手工 |  | 1次/季度 | 35 |  | 4 | 1.33 |  | 1.44 | 1.3933 | 0 | 0 |
| DA005 | 硫酸雾 | 手工 |  | 1次/季度 | 35 |  | 4 | <1.25 |  | <1.25 | <1.25 | 0 | 0 |
| DA006 | 硫酸雾 | 手工 |  | 1次/季度 | 35 |  | 4 | 1.33 |  | 1.36 | 1.3450 | 0 | 0 |
| DA007 | 颗粒物 | 手工 |  | 1次/月 | 10 |  | 12 | 4 |  | 9.8 | 7.9500 | 0 | 0 |
|  | 一氧化碳 | 手工 |  | 1次/月 | 100 |  | 12 | 49 |  | 49 | 49 | 0 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 手工 |  | 1次/月 | 100 |  | 12 | 14 |  | 48 | 31.6000 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 手工 |  | 1次/月 | 100 |  | 12 | 19 |  | 95 | 69.4167 | 0 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 手工 |  | 1次/月 | 20 |  | 12 | 1.81 |  | 3.18 | 2.5367 | 0 | 0 |
|  | 氯化氢 | 手工 |  | 1次/月 | 60 |  | 12 | 1.79 |  | 5.68 | 3.0775 | 0 | 0 |
|  | 氟化氢 | 手工 |  | 1次/月 | 3 |  | 12 | 0.63 |  | 2.71 | 1.6908 | 0 | 0 |
|  | 汞及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.012 |  | 12 | 0.000042 |  | 0.0005 | 0.0003 | 0 | 0 |
|  | 镉及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.05 |  | 12 | 0.00076 |  | 0.0088 | 0.0042 | 0 | 0 |
|  | 铊及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.05 |  | 11 | 0.0000194 |  | 0.00533 | 0.0010 | 0 | 0 |
|  | 铅及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.5 |  | 12 | 0.02 |  | 0.12 | 0.0458 | 0 | 0 |
|  | 砷及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.4 |  | 12 | 0.00033 |  | 0.0027 | 0.0010 | 0 | 0 |
|  | 铬及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.5 |  | 11 | 0.00178 |  | 0.285 | 0.0894 | 0 | 0 |
|  | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 2 |  | 11 | 0.00544 |  | 1.25 | 0.4390 | 0 | 0 |
|  | 二噁英* | 手工 |  | 1次/半年 | 0.5 |  | 2 | 0.037 |  | 0.06 | 0.0485 | 0 | 0 |
| DA008 | 非甲烷总烃 | 手工 |  | 1次/季度 | 120 |  | 4 | 1.53 |  | 23.4 | 8.9725 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 手工 |  | 1次/季度 | 70 |  | 4 | 0.02 |  | 3.3 | 0.9575 | 0 | 0 |
|  | 甲苯 | 手工 |  | 1次/季度 | 40 |  | 4 | 0.04 |  | 3.61 | 1.2500 | 0 | 0 |
|  | 苯 | 手工 |  | 1次/季度 | 12 |  | 4 | 0.01 |  | 0.01 | 0.0100 | 0 | 0 |
| DA009 | 氯化氢 | 手工 |  | 1次/季度 | 100 |  | 4 | 2.14 |  | 3.26 | 2.5925 | 0 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 手工 |  | 1次/季度 | 35 |  | 4 | 1.28 |  | 1.28 | 1.2800 | 0 | 0 |
|  | 氨（氨气） | 手工 |  | 1次/季度 | / |  | 4 | 1.35 |  | 2.06 | 1.6800 | 0 | 0 |
| DA010 | 硫酸雾 | 手工 |  | 1次/季度 | 35 |  | 4 | 1.27 |  | 1.27 | 1.2700 | 0 | 0 |
|  | 氯化氢 | 手工 |  | 1次/季度 | 100 |  | 4 | 1.37 |  | 2.99 | 2.0000 | 0 | 0 |
| DA011 | 颗粒物 | 手工 |  | 1次/月 | 30 |  | 12 | 4.8 |  | 17.6 | 9.3417 | 0 | 0 |
|  | 一氧化碳 | 手工 |  | 1次/月 | 100 |  | 12 | 8 |  | 24 | 14.1429 | 0 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 手工 |  | 1次/月 | 100 |  | 12 | 7 |  | 7 | 7.0000 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 手工 |  | 1次/月 | 300 |  | 12 | 72 |  | 293 | 165.0833 | 0 | 0 |
|  | 氯化氢 | 手工 |  | 1次/月 | 60 |  | 12 | 1.08 |  | 4.31 | 2.1875 | 0 | 0 |
|  | 氟化氢 | 手工 |  | 1次/月 | 4 |  | 12 | 0.54 |  | 2.67 | 1.2958 | 0 | 0 |
|  | 汞及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.05 |  | 12 | 0.000075 |  | 0.00031 | 0.0002 | 0 | 0 |
|  | 镉及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.05 |  | 12 | 0.00069 |  | 0.0099 | 0.0040 | 0 | 0 |
|  | 铊及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.05 |  | 10 | 0.0000153 |  | 0.000616 | 0.0001 | 0 | 0 |
|  | 铅及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.5 |  | 12 | 0.02 |  | 0.08 | 0.0467 | 0 | 0 |
|  | 砷及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.5 |  | 12 | 0.00021 |  | 0.0022 | 0.0007 | 0 | 0 |
|  | 铬及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.5 |  | 10 | 0.00118 |  | 0.0741 | 0.0225 | 0 | 0 |
|  | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 2 |  | 10 | 0.00965 |  | 0.278 | 0.1049 | 0 | 0 |
|  | 二噁英* | 手工 |  | 1次/半年 | 0.5 |  | 2 | 0.033 |  | 0.092 | 0.0625 | 0 | 0 |
| DA012 | 总挥发性有机物 | 手工 |  | 1次/季度 | 30 |  | 4 | 0.43 |  | 4.23 | 1.5100 | 0 | 0 |
|  | 硫化氢 | 手工 |  | 1次/季度 | / |  | 4 | 0.18 |  | 0.2 | 0.1925 | 0 | 0 |
|  | 氨（氨气） | 手工 |  | 1次/季度 | / |  | 4 | 0.84 |  | 1.15 | 0.9675 | 0 | 0 |
| DA013 | 颗粒物 | 手工 |  | 1次/月 | 30 |  | 11 | 3.3 |  | 9.9 | 6.1909 | 0 | 0 |
|  | 一氧化碳 | 手工 |  | 1次/月 | 100 |  | 11 | 3 |  | 62 | 18.0000 | 0 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 手工 |  | 1次/月 | 100 |  | 11 | 4 |  | 5 | 4.5000 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 手工 |  | 1次/月 | 300 |  | 11 | 28 |  | 160 | 82.1818 | 0 | 0 |
|  | 氯化氢 | 手工 |  | 1次/月 | 60 |  | 11 | 0.96 |  | 2.4 | 1.5809 | 0 | 0 |
|  | 氟化氢 | 手工 |  | 1次/月 | 4 |  | 11 | 0.33 |  | 1.06 | 0.8027 | 0 | 0 |
|  | 汞及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.05 |  | 11 | 0.000079 |  | 0.00029 | 0.0002 | 0 | 0 |
|  | 镉及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.05 |  | 11 | 0.0011 |  | 0.008 | 0.0027 | 0 | 0 |
|  | 铊及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.05 |  | 8 | 0.0000113 |  | 0.000714 | 0.0002 | 0 | 0 |
|  | 铅及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.5 |  | 11 | 0.01 |  | 0.04 | 0.0273 | 0 | 0 |
|  | 砷及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.5 |  | 11 | 0.00011 |  | 0.0011 | 0.0004 | 0 | 0 |
|  | 铬及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 0.5 |  | 8 | 0.00115 |  | 0.0602 | 0.0215 | 0 | 0 |
|  | 锡及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | / |  | 8 | 0.0000421 |  | 0.0112 | 0.0047 | 0 | 0 |
|  | 锑及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | / |  | 8 | 0.0000235 |  | 0.000438 | 0.0002 | 0 | 0 |
|  | 铜及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | / |  | 8 | 0.00152 |  | 0.0536 | 0.0165 | 0 | 0 |
|  | 锰及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | / |  | 8 | 0.00112 |  | 0.0888 | 0.0323 | 0 | 0 |
|  | 镍及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | / |  | 8 | 0.000324 |  | 0.5 | 0.1033 | 0 | 0 |
|  | 钴及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | / |  | 8 | 0.0000316 |  | 0.034 | 0.0078 | 0 | 0 |
|  | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | 手工 |  | 1次/月 | 2 |  | 8 | 0.00444 |  | 0.667 | 0.1639 | 0 | 0 |
|  | 二噁英* | 手工 |  | 1次/半年 | 0.5 |  | 2 | 0.022 |  | 0.044 | 0.0330 | 0 | 0 |
| DA014 | 颗粒物 | 手工 |  | 1次/季度 | 60 |  | 4 | <20 |  | <20 | <20 | 0 | 0 |
| DA015 | 总挥发性有机物 | 手工 |  | 1次/季度 | 30 |  | 4 | 0.43 |  | 7.62 | 4.1250 | 0 | 0 |
|  | 硫化氢 | 手工 |  | 1次/季度 | / |  | 4 | 0.16 |  | 0.22 | 0.1850 | 0 | 0 |
|  | 氨（氨气） | 手工 |  | 1次/季度 | / |  | 4 | 1.61 |  | 2.54 | 2.0950 | 0 | 0 |
| DA016 | 总挥发性有机物 | 手工 |  | 1次/季度 | 30 |  | 4 | 0.4 |  | 6.91 | 4.5025 | 0 | 0 |
|  | 硫化氢 | 手工 |  | 1次/季度 | / |  | 4 | 0.15 |  | 0.23 | 0.1875 | 0 | 0 |
|  | 氨（氨气） | 手工 |  | 1次/季度 | / |  | 4 | 0.73 |  | 2.24 | 1.4650 | 0 | 0 |
| DA017 | 总挥发性有机物 | 手工 |  | 1次/季度 | 30 |  | 4 | 0.48 |  | 7.2 | 4.2200 | 0 | 0 |
|  | 硫化氢 | 手工 |  | 1次/季度 | / |  | 4 | 0.17 |  | 0.18 | 0.1750 | 0 | 0 |
|  | 氨（氨气） | 手工 |  | 1次/季度 | / |  | 4 | 0.94 |  | 1.73 | 1.2750 | 0 | 0 |
| DA018 | 总挥发性有机物 | 手工 |  | 1次/季度 | 30 |  | 4 | 0.32 |  | 26.8 | 9.1200 | 0 | 0 |
| DA019 | 总挥发性有机物 | 手工 |  | 1次/季度 | 30 |  | 4 | 0.24 |  | 29.7 | 9.8675 | 0 | 0 |
| DA020 | 总挥发性有机物 | 手工 |  | 1次/季度 | 30 |  | 4 | 0.18 |  | 29.9 | 10.1125 | 0 | 0 |
| DA021 | 总挥发性有机物 | 手工 |  | 1次/季度 | 30 |  | 4 | 0.47 |  | 20.5 | 6.3100 | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 手工 |  | 1次/季度 | 70 |  | 4 | 0.09 |  | 0.4 | 0.2450 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 手工 |  | 1次/季度 | / |  | 4 | <20 |  | <20 | <20 | 0 | 0 |
| DA022 | 总挥发性有机物 | 手工 |  | 1次/季度 | 30 |  | 4 | 0.35 |  | 6.39 | 3.4650 | 0 | 0 |

注：表1数据均为手动监测数据，自动监测数据未统计。二噁英*单位为ng-TEQ/m3

注：表1数据均为手动监测数据，自动监测数据未统计

表2 2024年无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年生产天数 |  |  | 300 |  |  | 全年监测天数 |  |  | 300 |  |  |
| 自行监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 |  | 频次 | 许可排放浓度限值（mg/Nm3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 202401 | 202404 |  | 202407 | 202410 |
| 无组织厂界 | 臭气浓度 | 手工 |  | 1次/季度 | 20 | 4 | 12 | 12 |  | 11 | 12 |
|  | 氟化物 | 手工 |  | 1次/季度 | 0.02 | 4 | 0.0045 | 0.0046 |  | 0.0065 | 0.0053 |
|  | 非甲烷总烃 | 手工 |  | 1次/季度 | 4 | 4 | 1.37 | 0.68 |  | 1.17 | 0.5 |
|  | 总挥发性有机物 | 手工 |  | 1次/季度 | 2 | 4 | 0.01 | 0.05 |  | 0.41 | 0.13 |
|  | 硫化氢 | 手工 |  | 1次/季度 | 0.06 | 4 | 0.004 | 0.002 |  | 0.004 | 0.004 |
|  | 氯化氢 | 手工 |  | 1次/季度 | 0.2 | 4 | 0.09 | 0.11 |  | 0.18 | 0.16 |
|  | 颗粒物 | 手工 |  | 1次/季度 | 1 | 4 | 0.297 | 0.241 |  | 0.297 | 0.297 |
|  | 氨（氨气） | 手工 |  | 1次/季度 | 1.5 | 4 | 0.18 | 0.12 |  | 0.19 | 0.13 |

表2数据为下风向浓度最高点位监测数据

表3 2024年废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年生产天数 |  |  | 300 |  |  | 全年监测天数 |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 自行监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 |  | 频次 | 许可排放浓度限值（mg/Nm3） |  | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（mg/Nm3） |  |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 |  | 平均值 |  |  |
| DW001 | pH值 | 自动 |  | 1次/季度 | 6~9 |  | 4 | 7.10 | 7.20 |  | 7.18 | 0 | 0 |
|  | 悬浮物 | 手工 |  | 1次/季度 | 60 |  | 4 | 4.00 | 5.00 |  | 4.33 | 0 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 手工 |  | 1次/季度 | 20 |  | 4 | 2.60 | 4.10 |  | 3.45 | 0 | 0 |
|  | 化学需氧量 | 自动 |  | 1次/季度 | 90 |  | 4 | 10.00 | 15.00 |  | 12.75 | 0 | 0 |
|  | 总镉 | 手工 |  | 1次/季度 | 0.1 |  | 4 | 0.0001L | 0.0001L |  | 0.0001L | 0 | 0 |
|  | 总铬 | 手工 |  | 1次/季度 | 1.5 |  | 4 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 手工 |  | 1次/季度 | 0.5 |  | 4 | 0.004L | 0.004L |  | 0.004L | 0 | 0 |
|  | 总铅 | 手工 |  | 1次/季度 | 1 |  | 4 | 0.001L | 0.001L |  | 0.001L | 0 | 0 |
|  | 总镍 | 手工 |  | 1次/季度 | 1 |  | 4 | 0.08 | 0.25 |  | 0.17 | 0 | 0 |
|  | 总铜 | 手工 |  | 1次/季度 | 0.5 |  | 4 | 0.05L | 0.05L |  | 0.05L | 0 | 0 |
|  | 总锌 | 手工 |  | 1次/季度 | 2 |  | 4 | 0.06 | 0.11 |  | 0.08 | 0 | 0 |
|  | 氨氮（NH3-N） | 自动 |  | 1次/季度 | 10 |  | 4 | 0.03 | 0.55 |  | 0.28 | 0 | 0 |
|  | 总磷（以P计） | 手工 |  | 1次/季度 | 0.5 |  | 4 | 0.05 | 0.35 |  | 0.19 | 0 | 0 |
|  | 氰化物 | 手工 |  | 1次/季度 | 0.3 |  | 4 | 0.004L | 0.004L |  | 0.004L | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 手工 |  | 1次/季度 | 5 |  | 4 | 0.004L | 0.004L |  | 0.004L | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | 手工 |  | 1次/季度 | 10 |  | 4 | 0.06L | 0.06L |  | 0.06L | 0 | 0 |
|  | 挥发酚 | 手工 |  | 1次/季度 | 0.3 |  | 4 | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L | 0 | 0 |
| DW002 | 悬浮物 | 手工 |  | 1次/月 | 60 |  | 12 | 4.00 | 14.00 |  | 9.58 | 0 | 0 |
|  | 化学需氧量 | 手工 |  | 1次/月 | 90 |  | 12 | 19.00 | 82.00 |  | 36.50 | 0 | 0 |

表4 2024年土壤检测结果统计与评价表

| 检测因子(单位) | S1点位监测结果 |  | S2点位监测结果 |  | 地块风险筛选值 | 是否超过风险筛选值 | 超筛选值个数 | 最大超标倍数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 202403 | 202409 | 202403 | 202409 |  |  |  |  |  |
| 砷(mg/kg) | 6.31 | 5.27 | 1.96 | 5.97 | 60 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 镉(mg/kg) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 65 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 六价铬(mg/kg) | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 5.7 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 铜(mg/kg) | 70 | 53 | 21 | 36 | 18000 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 铅(mg/kg) | 3.14 | 10.2 | 1.68 | 15.9 | 800 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 汞(mg/kg) | 0.516 | 4.93 | 0.233 | 1.61 | 38 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 镍(mg/kg) | 10 | 16 | 11 | 12 | 900 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 氰化物(mg/kg) | <0.04 | 0.25 | <0.04 | 0.06 | 135 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 石油烃（C10-C40）(mg/kg) | 67 | <6 | 68 | <6 | 4500 | 否 | 0 | 0 | 0 |
| 二噁英ngTEQ/kg | 0.75 | 1.7 | 3.80 | 2.2 | 40 | 否 | 0 | 0 | 0 |

表5地下水检测结果统计与评价表1

检测时间：2024年3月29日

| 监测因子 | SZ1（背景点） | SZ2（背景点） | SZ3（控制点） | SZ4（控制点） | SZ5（控制点） | SZ6（控制点） | SZ7（控制点） | SZ8（控制点） | SZ9（扩散点） | Ⅳ类限值 | 是否有点位超标 | 超标个数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 7.5 | 8 | 7.9 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 5.5≤pH<6.5或8.5<pH≤9.0 | 否 |  |  |
| 氨氮（mg/L） | 0.232 | 0.143 | 0.03 | 0.081 | 0.803 | 0.027 | 0.062 | 0.203 | 1.14 | ≤1.50 | 否 |  |  |
| 苯（μg/L） |  | 2L |  |  | 2L |  |  |  |  | ≤120 | 否 |  |  |
| 臭和味（无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 微弱 | 无 | 是 | 1 | 11 |
| 碘化物（mg/L） |  | 0.002L |  |  | 0.002L |  |  |  |  | ≤0.50 | 否 |  |  |
| 氟化物（mg/L） |  | 0.319 |  |  | 0.236 |  |  |  |  | ≤2.0 | 否 |  |  |
| 镉（mg/L） | 0.0001L | 0.0002 | 0.0001L |  | 0.0001L |  | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.01 | 否 |  |  |
| 汞（mg/L） | 0.00057 | 0.00006 | 0.00034 |  | 0.00041 |  | 0.0003 | 0.00012 | 0.00049 | ≤0.002 | 否 |  |  |
| 耗氧量（mg/L） | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.9 | 0.89 | 0.73 | 0.66 | 1.03 | ≤10.0 | 否 |  |  |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L |  |  | 0.0003L |  |  |  | 0.0003 L | ≤0.01 | 否 |  |  |
| 浑浊度（NTU） |  | 2.9 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 0.3 L | 2.9 | 2.8 | ≤10 | 否 |  |  |
| 甲苯（μg/L） |  | 2L |  |  | 2L |  |  |  |  | ≤1400 | 否 |  |  |
| 硫化物（mg/L） |  | 0.003L |  |  | 0.003L |  |  |  |  | ≤0.10 | 否 |  |  |
| 硫酸盐（mg/L） |  | 2.23 |  |  | 37.2 | 451 |  |  |  | ≤350 | 是 | 1 | 33 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L |  | 0.004L | 0.004 L | 0.004 L | 0.004 L | 0.004 L | ≤0.10 | 否 |  |  |
| 铝（mg/L） |  | 0.1L |  |  | 0.1L |  |  |  |  | ≤0.50 | 否 |  |  |
| 氯化物（mg/L） | 3.03 | 1.01 |  |  | 7.67 |  |  |  | 2.58 | ≤350 | 否 |  |  |
| 锰（mg/L） | 0.02 | 0.04 | 0.01L | 0.38 | 0.01L | 0.01 L | 0.01 L | 0.03 | 0.23 | ≤1.5 | 否 |  |  |
| 钠（mg/L） |  | 10.5 |  |  | 20.8 | 844 |  |  |  | ≤400 | 是 | 1 | 33 |
| 镍（mg/L） |  |  | 0.05L | 0.05 L |  | 0.05 L | 0.05 L |  |  | ≤0.10 | 否 |  |  |
| 铅（mg/L） | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.003 | 0.001L | ≤0.10 | 否 |  |  |
| 氰化物（mg/L） | 0.002L | 0.002L |  | 0.002 L | 0.002L | 0.002 L |  |  | 0.002 L | ≤0.1 | 否 |  |  |
| 溶解性总固体（mg/L） | 31 | 43 |  |  | 238 | 704 |  | 88 | 51 | ≤2000 | 否 |  |  |
| 肉眼可见物（无量纲） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 是 | 9 | 100 |
| 三氯甲烷（μg/L） |  | 0.02L |  |  | 0.02L |  |  |  |  | ≤300 | 否 |  |  |
| 色度（度） |  | 5 |  | 5L | 15 |  |  |  | 15 | ≤25 | 否 |  |  |
| 砷（mg/L） | 0.0003 | 0.0012 | 0.0108 |  | 0.001 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0003L | ≤0.05 | 否 |  |  |
| 四氯化碳（μg/L） |  | 0.03L |  |  | 0.03L |  |  |  |  | ≤50.0 | 否 |  |  |
| 铁（mg/L） |  | 0.05 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | ≤2.0 | 否 |  |  |
| 铜（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05 L | 0.05L | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | ≤1.50 | 否 |  |  |
| 硒（mg/L） |  | 0.0004L |  |  | 0.0004L |  |  |  |  | ≤0.1 | 否 |  |  |
| 硝酸盐（mg/L） | 0.891 | 0.55 |  |  | 0.368 | 3.02 |  |  | 0.047 | ≤30.0 | 否 |  |  |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L |  |  | 0.05L | 0.05 L |  | 0.05 L | 0.05 L | ≤5.00 | 否 |  |  |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.016L | 0.016L |  |  | 0.016L |  |  |  | 0.016 L | ≤4.80 | 否 |  |  |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） |  | 0.05L | 0.05L | 0.05 L | 0.05L |  | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | ≤0.3 | 否 |  |  |

表6地下水检测结果统计与评价表2

检测时间：2024年9月21日

| 监测因子 | SZ1（背景点） | SZ2（背景点） | SZ3（控制点） | SZ4（控制点） | SZ5（控制点） | SZ6（控制点） | SZ7（控制点） | SZ8（控制点） | SZ9（扩散点） | Ⅳ类限值 | 是否有点位超标 | 超标个数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.5≤pH<6.5或8.5<pH≤9.0 | 否 |  |  |
| 氨氮（mg/L） | 0.04 | 0.061 | 0.048 | 0.083 | 0.275 | 0.107 | 0.088 | 0.051 | 1.36 | ≤1.50 | 否 |  |  |
| 臭和味（无量纲） | 无 | / | 无 | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 |  |  |
| 镉（mg/L） | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | / | 0.0001L | / | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.01 | 否 |  |  |
| 汞（mg/L） | 0.00077 | 0.00035 | 0.00037 | / | 0.00022 | / | 0.0004 | 0.0003 | 0.00067 | ≤0.002 | 否 |  |  |
| 耗氧量（mg/L） | 0.57 | 0.39 | / | / | 1.81 | 1.52 | 0.96 | 1.16 | 2.19 | ≤10.0 | 否 |  |  |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003 L | 0.0003 L |  | / | 0.0003 L | / | / | / | 0.0003 L | ≤0.01 | 否 |  |  |
| 浑浊度（NTU） | / | / | 0.4 | 0.7 | / | 1.2 | 1 | 1 | 8.8 | ≤10 | 否 |  |  |
| 硫酸盐（mg/L） | / | / | / | / | / | 170 | / | / | / | ≤350 | 否 |  |  |
| 六价铬（mg/L） | 0.002 | 0.002 | 0.003 |  | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | ≤0.10 | 否 |  |  |
| 铝（mg/L） | / | / | / | / | 0.038 | / | / | / | / | ≤0.50 | 否 |  |  |
| 氯化物（mg/L） | 2.95 | 0.902 | / | / | / | / | / | / | 2.72 | ≤350 | 否 |  |  |
| 锰（mg/L） | 0.04 | / | 0.01 L | 1.68 | / | 0.06 | 0.46 | 0.19 | 0.83 | ≤1.5 | 是 | 1 | 14 |
| 钠（mg/L） | / | / | / | / | / | 98 | / | / | / | ≤400 | 否 |  |  |
| 镍（mg/L） | / | / | 0.04 | 0.029 | 0.035 | 0.038 | 0.034 | / | / | ≤0.10 | 否 |  |  |
| 铅（mg/L） | 0.001L | 0.003 | 0.001L | 0.002 | / | 0.002 | 0.002 | 0.001L | 0.001L | ≤0.10 | 否 |  |  |
| 氰化物（mg/L） | 0.0005 L | 0.0005 L | / | 0.0005 L | / | 0.0005 L | / | / | 0.0005 L | ≤0.1 | 否 |  |  |
| 溶解性总固体（mg/L） | 54 | 37 | / | / | 244 | 327 | / | 188 | 58 | ≤2000 | 否 |  |  |
| 肉眼可见物（无量纲） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 是 | 9 | 100 |
| 色度（度） | / | / | / | 5 L | / | / | / | / | 10 | ≤25 | 否 |  |  |
| 砷（mg/L） | 0.0003 L | 0.0009 | 0.007 |  | 0.002 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0003 | ≤0.05 | 否 |  |  |
| 铜（mg/L） | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | 0.05 L | ≤1.50 | 否 |  |  |
| 硝酸盐（mg/L） | 0.431 | 0.68 | / | / | / | 1.35 | / | / | 0.115 | ≤30.0 | 否 |  |  |
| 锌（mg/L） | 0.1 | 0.09 | / | / | / | 0.09 | / | 0.07 | 0.07 | ≤5.00 | 否 |  |  |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.017 | 0.017 | / | / | / | / | / | / | 0.016 L | ≤4.80 | 否 |  |  |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | / | / | 0.05 L | 0.05 L | / | / | 0.05 L | 0.05 L | 0.086 | ≤0.3 | 否 |  |  |